Законы соединения проводников.

Цель работы: проверить на практике законы соединения проводников.

Приборы и материалы: источник питания, ключ, реостат, провода, миллиамперметр (50 mA), вольтметр (7,5 В), резисторы на панельках (51 Ом, 100 Ом, 100 Ом) , монтажная плата.

Ход работы.

- Проверить законы последовательного соединения. Для этого:

1

2

2

100

51

2

1

а) собрать приборы по схеме

б) разместив амперметр в одном из положений 1, а вольтметр в одном из положений 2, снять показания амперметра и вольтметра;

в) проверить с учётом погрешности выполнения равенств: I1=I2, U1+U2=Uобщ, R1+R2=Rобщ (для этого пользуясь показаниями амперметра и вольтметра, рассчитать общее сопротивление резисторов),

г) результаты измерений занести в таблицу

| N | I1, A | I2, A | Iобщ, A | U1,B | U2 B | Uобщ, В | R1,Om | R2, Om | Rобщ, Om |  R, % |  R, Om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

д) рассчитать погрешность измерения приборов по формуле:

1

100

51

2

1

100

1

2

2

Δи=классточности×пределизмерения100

- Проверить законы параллельного соединения. Для этого:

а) собрать приборы по схеме

б) разместив амперметр в одном из положений 1, а вольтметр в одном из положений 2, снять показания амперметра и вольтметра;

в) проверить с учётом погрешности выполнения равенств: Iобщ=I1+I2, U1=U2=Uобщ, 1/R1+1/R2=1/Rобщ (для этого пользуясь показаниями амперметра и вольтметра, рассчитать общее сопротивление резисторов),

г) результаты измерений занести в таблицу

| N | I1, A | I2, A | Iобщ, A | U1,B | U2 B | Uобщ, В | 1/R1, Om | 1/R2, Om | 1/Rобщ, Om |  (1/R), % | (1/ R), Om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

д) рассчитать погрешность измерения приборов по формуле:

Δи=классточности×пределизмерения100

- Ответьте на вопросы: