Изучение закона сохранения энергии.

Цель работы: Сравнить экспериментально уменьшение потенциальной энергии пружины с увеличением кинетической энергии тела, связанного с пружиной.

Приборы и материалы: штатив, динамометр, шарик на нити, лист белой и лист копировальной бумаги, сантиметровая лента, весы.

Теоретическая часть.

На основании закона сохранения  и превращения механической энергии при взаимодействии тел силами упругости изменение потенциальной энергии растянутой пружины должно быть равно изменению кинетической энергии тела связанного с пружиной, взятому с обратным знаком. Для проверки этого утверждения можно воспользоваться установкой изображённой на рисунке. Закрепив динамометр в лапке штатива, прикрепляют нить с шариком  к пружине и натягивают ее, держа нить горизонтально. Когда шар отпускают, он под действием силы упругости приобретает скорость V. При этом потенциальная энергия пружины переходит в кинетическую энергию шарика.kx22=mV22. Скорость шарика можно определить, измерив, дальность его полёта S при падении его с высоты Н по параболе. Из выражений V=St,t=2Hgследует, что V=Sg2H, а ΔEk=mV22=mS2g4H. Целью данной работы является проверка равенства:kx22=mS2g4H. С учётом равенства kx=Fупрполучим: Fупрx2=mS2g4H.

Ход работы.

- Соберите установку (см. рис.). На место падения шарика положите лист белой, а сверху лист копировальной бумаги.

- Соблюдая горизонтальность нити натянуть пружину динамометра до значения 1 Н. Отпустить шарик и по отметке на листе белой бумаги найти дальность его полёта. Повторить опыт три раза и найти среднее расстояние S.

- Измерьте деформацию пружины при силе упругости 1 Н и вычислите потенциальную энергию пружины.

- Повторите п.2,3 задавая силу упругости 2Н и 3Н соответственно.

- Измерьте массу шарика и вычислите увеличение его кинетической энергии.

- Результаты занесите в таблицу:

| N | Fупр, Н | Х, м | Ер, Дж | Ер, Дж | Ер, Дж | м, кг | Н, м | S, м | Ек, Дж | Ек, Дж | Ек, Дж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Оцените границы погрешности и сравните полученные значения изменений энергий с учётом погрешностей.

- Сделайте выводы, сделайте дополнительное задание.

Дополнительное задание.

Укрепив динамометр в вертикальном положении, произведите запуск шарика вверх. По высоте поднятия шарика оцените изменение его потенциальной энергии и сравните это увеличение с изменением энергии пружины.

- Ответьте на вопросы:

а) в каких случаях выполняется закон сохранения механической энергии?

б) чем можно объяснить неточное выполнение исследуемых равенств? Как бы выполнялись эти равенства, если бы погрешности измерений отсутствовали?